ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α : ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΧΡΗΣΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ | Εμπορική ονομασία προϊόντος / παραπομπή σε φύλλο προϊόντος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πετρέλαιο κίνησης | Κινητήρες εσωτερικής καύσης | άρθρο 2 Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης |  |  |
| 2 | Πετρέλαιο θέρμανσης | Καυστήρες σε λέβητες θέρμανσης χώρων | άρθρο 2 Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης |  |  |
| 3 | Βενζίνη αμόλυβδη | Κινητήρες εσωτερικής καύσης οχημάτων, γεννητριών, χλοοκοπτικών μηχανών | άρθρο 2 Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης |  |  |

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ |  | ΧΡΗΣΗ |  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ |  | Προτεινόμενη συσκευασία |  | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  | Προσφερόμενη συσκευασία | Εμπορική ονομασία προϊόντος / παραπομπή σε φύλλο προϊόντος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Β1 | Λιπαντικό βενζινοκινητήρων SAE 10W-40 (πλήρως συνθετικό) | Μηχανές βενζινοκίνητων επιβατηγών σχετικά νέας τεχνολογίας - καλοκαιρινή χρήση. |  | ACEA: Ε7/Ε5/Ε3/A3/B3/Β4, API: CI-4/SL, MERCEDES BENZ 228.3/229.1 |  | Βαρέλι 208 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β2 | Λάδι πετρελαιοκινητήρα (πλήρως συνθετικό) 10W-40 | Λάδι κινητήρα |  | CASE 881883 ACEA: E6,E7,E9 API: C1-4 ,CJ-4,CK-4 |  | Βαρέλι 208 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β3 | Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 (ημισυνθετικό) | Μηχανές φορτηγών νέας τεχνολογίας. |  | ACEA: E7/E5/E3/B3/B4/A3, API: CI-4/SL, MB 228.3, MAN M3275-1, CATERPILLAR ECF-2/1a |  | Βαρέλι 208 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β4 | Λιπαντικό MEK πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 (απλό) | Μηχανή φορτηγών & παλαιάς τεχνολογίας πετρελαιοκίνητων οχημάτων "μικρού" μεγέθους. |  | ACEA: E2/B2/A2, API: CF-4, CG-4/SG/SJ, MERCEDES BENZ 228.1/, MAN 271 |  | Βαρέλι 208 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β5 | Λιπαντικό μειωτήρων (βαλβολίνη) SAE 75W - 90 | Για κιβώτια ταχυτήτων και διαφορικά 75-90/ 100% συνθετική |  | API: GL-5, MIL-L-PRF 2105E, MAN 341Type Z2/E2 MAN 342 Type M2/M3, SCANIA STO 1, SAE J2360 , MB235.20 |  | Βαρέλι 205 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β6 | Λιπαντικό μειωτήρων (βαλβολίνη) SAE 80W-90 υπερενισχυμένο | Διαφορικά , μειωτήρες, κιβώτια ταχυτήτων, κ.λ.π. |  | API: GL-4, ZF TE ML 02A/08A/17A, MAN341 |  | Βαρέλι 205 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β7 | Λιπαντικό μειωτήρων και κιβωτίων ταχυτήτων (βαλβολίνη) SAE 75W-80 | Μειωτήρες, κιβώτια ταχυτήτων |  | API: GL-4, ZF TE –ML 01L 02L, 08, 13, 16K MAN 341Type E-3/ Z – 4 , VOLVO 97305 |  | Βαρέλι 205 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β8 | Αντιψυκτικό - αντιθερμικό διάλυμα (τύπου G12) | Διαλυμένο με απιονισμένο νερό, έτοιμο προς χρήση |  | BS 6580, VW TL-774D/F, MB 325.3, MN 324 Type SNF (ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ) |  | Βαρέλι 235 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β9 | Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων τύπου ISO 46 | Υδραυλικά συστήματα οχημάτων. |  | DIN 51524 PART II., AFNOR NFE 48-603 HM |  | Βαρέλι 208 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β10 | Λιπαντικό υδραυλικων συστημάτων βιοαποικοδομήσιμο τύπου ISO 46 | Υδραυλικά συστήματα οχημάτων |  | -Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OCECD 301 B>60% -EU Ecolabel -πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ISO 15380 -Αριθμός Ιωδίου-lodine count<15 -βιοδιασπόμενο λιπαντικό για υδραυλικά συστήματα μεγάλων φορτίσεων με υψηλό δείκτη ιξώδους και χαμηλό δείκτη ροής |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Β11 | Γράσο βάσης λιθίου με διθειούχο μολυβδένιο | Γενικές ανάγκες οχημάτων και εξοπλισμού καθώς και λίπανση κουζινέτων και ρουλεµάν όπου οι συνθήκες λειτουργίας τους χαρακτηρίζονται από ευρύ φάσµα θερµοκρασιών, υψηλές πιέσεις, µεγάλες ταχύτητες, κραδασµούς, παρουσία υγρασίας ή ύδατος |  | DIN 51825 KPF2K-25 |  | Βαρέλι 180 kg |  |  |  |  |  |  |
| Β12 | Βιοαποικοδομήσιμο Συνθετικό Γράσο βάσης Σουλφωνικού Ασβεστίου | Γενικές ανάγκες οχημάτων και εξοπλισμού καθώς και λίπανση κουζινέτων και ρουλεµάν όπου οι συνθήκες λειτουργίας τους χαρακτηρίζονται από ευρύ φάσµα θερµοκρασιών, υψηλές πιέσεις, µεγάλες ταχύτητες, κραδασµούς, παρουσία υγρασίας ή ύδατος |  | Βιοαποικοδομήσιμο Συνθετικό Γράσο Σουλφωνικού Ασβεστίου κατηγορίας NLGI 2 (ASTM D217). - EU Ecolabel έκδοσης από 01/01/2020. -Αντοχή στην απόπλυση (Water Washout Characteristics,79oC, wt%<1.5%, Σύμφωνα με την ASTM D1264). -Σημείο Στάξης (Dropping point >300oCσύμφωνα με την ATM D2265). -Σύσταση με συνθετικό βασικό λιπαντικό με δείκτη ιξώδους >165 (Base Oil Viscity Index >165, Σύμφωνα με την ASTM D2270). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Β13 | Ad-Blue (ή ισοδύναμο μη τοξικό διάλυμα ουρίας) | Χρησιμοποιείται στο σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης με σκοπό τη μείωση της εκπομπής καυσαερίων από βαρέα οχήματα που φέρουν πετρελαιοκινητήρες που πληρούν τουλάχιστον τις προδιαγραφές Εuro 6 της Ε.Ε. |  | DIN 70070 & ΙSΟ 22241. Η σύνθεση του προς προμήθεια μη τοξικού διαλύματος ουρίας θα αποτελείται από 32,5 % του συνολικού του βάρους από καθαρή ουρία (ΝΗ2)2 CO και το υπόλοιπο από υπερκάθαρο νερό. Το προς προμήθεια υδατώδες διάλυμα ουρίας θα πρέπει να είναι εξαιρετικής καθαρότητας |  | Δεξαμενή 1000 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β14 | T6 (τρικουβέρτο) και ATF Λάδι | Λάδι υδραυλικών τιμονιών επιβατικών |  | GM DEXRON IIIG, GM ALLISON C-4, MB 236.9, MAN 339 Type Z-1/Z-2/V-1/V-2, CATERPILLAR TO-2 |  | Βαρέλι 205 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β15 | Αντιβακτηριδιακό πρόσθετο πετρελαίου | Δεξαμενές καυσίμων οχημάτων |  | Εξαλείφει βακτηρίδια, ένζυμα και κάθε μορφής μούχλα που αναπτύσσεται στα καύσιμα Diesel. Δεν δημιουργεί οξειδωτικά κατάλοιπα κατά την καύση του |  | Βαρέλι 205 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β16 | Λάδι αλυσίδας αλυσοπρίονων | Λίπανση της αλυσίδας των αλυσοπρίονων. |  | Χαμηλού ιξώδους ακόμη και σε ακραία ψυχρές συνθήκες και ικανότητα διατήρησης των λιπαντικών του ιδιοτήτων ακόμη και μετά από διείσδυση νερού |  | Δοχείο 20 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β17 | Λιπαντικό κινητήρων κουρευτικών μηχανών γκαζόν | Λίπανση των κινητήρων χορτοκοπτικών μηχανών. |  | API: TA/TB, JASO FB, ISO – L - EGB. |  | Βαρέλι 208 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β18 | Αντισκωριακό σπρέι | Αποσύσφιξη παξιμαδιών, μπουλονιών, ρακόρ και όλων των άλλων μηχανικών μερών που επηρεάζονται από την σκουριά και την οξείδωση |  | Συνθετικό υλικό με βάση το πετρέλαιο με υψηλή διαλυτική και αντισκωριακή ισχύ |  | Φιάλη 400 cc |  |  |  |  |  |  |
| Β19 | Λάδι κινητήρα (πλήρως συνθετικό) 5W-40 | Λάδι κινητήρα |  | API: SN/SM/CF, ACEA:A3/B4, MERCEDES BENZ 229.3 |  | Βαρέλι 208 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β20 | Λιπαντικό κιβώτιο ταχυτήτων και υδραυλικών συστημάτων SAE 10W-30 | Λιπαντικό κιβώτιο ταχυτήτων και υδραυλικών συστημάτων |  | API: GL-4, MASSEY FERGUSON: CMS M 1145/1143, VOLVO CE: WB 101, ZF:TE-ML 03E/05F/06K/17E |  | Βαρέλι 208 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β21 | Πάστα καθαρισμού χεριών | Συσκευασία των 4 lt |  | Ειδική πάστα καθαρισμού χεριών με βάση φυτικά άλευρα, ουδέτερη στην επιδερμίδα με συστατικά που την προστατεύουν, χωρίς διαλύτες, για λάδια, γράσσα, πίσσα, ασφαλτοειδή, κλπ., δερματολογικά ελεγμένη |  | Δοχείο 4 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β22 | Λάδι κινητήρα (πλήρως συνθετικό) 10W-40 | Λάδι κινητήρα |  | API: CJ-4, ACEA: E6, E7, E9, MERCEDES BENZ 228.51, MAN 3271-1, 3477 |  | Βαρέλι 208 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β23 | Λάδι κινητήρα (πλήρως συνθετικό) 10W-30 | Λάδι κινητήρα |  | API CK-4/ CJ-4, ACEA E7 / E9, MB-Approval 228.51, CUMMINS CES 20081, Cat ECF-3, MAT 3521 |  | Βαρέλι 208 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β24 | Λάδι κινητήρα (πλήρως συνθετικό) 10W-30 | Λάδι για τετράχρονο κινητήρα δικύκλων |  | 4Τ, API SN, JASO MA2 |  | Δοχείο 1 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β25 | Λάδι κινητήρα (πλήρως συνθετικό) 0W-16 | Λάδι κινητήρα |  | API: SL, SM ή SN ACEA A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5 |  | Δοχείο 4 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β26 | Λάδι κινητήρα (πλήρως συνθετικό) 5W-30 | Λάδι κινητήρα |  | ACEA A1/B1A5B5, API: SL/CF (για κινητήρες IVECO με φίλτρο DPF) |  | Βαρέλι 208 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β27 | Λάδι κινητήρα (πλήρως συνθετικό) 5W-40 | Λάδι κινητήρα |  | ACEA A3/B4, API SN/CF (για κινητήρες σε FIAT STRADA) VW 502.00/505.00 |  | Βαρέλι 208 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β28 | Σπρέι καθαρισμού φρένων | Καθαρισμός φρένων, χωρίς κατάλοιπα |  | Δεν περιέχει PCB, κάδμιο, μόλυβδο, χλωρίδιο και ασετόν. Φιλικό για το χρηστή και το περιβάλλον. Κατάλληλο για σίδερο, ανοξείδωτο, αλουμίνιο, ατσάλι, ντουραλουμίνιο κλπ. Δε διαβρώνει ούτε καταστρέφει λάστιχα και πλαστικά μέρη. |  | Φιάλη 400 cc |  |  |  |  |  |  |
| Β29 | Πρόσθετο για Ad Blue (ή ισοδύναμο μη τοξικό διάλυμα ουρίας) | Προστασία εγχυτήρων ουρίας |  | -Προστατεύει τους εγχυτήρες ουρίας και τους καταλυτικούς μετατροπείς SCR από τη μόλυνση. Καθαρίζει μολυσμένους εγχυτήρες ουρίας και καταλυτικούς μετατροπείς SCR. |  | Φιάλη 250 ml με εύχρηστο δοσομετρητή |  |  |  |  |  |  |
| Β30 | Σπρέι γράσσου | Γράσο λιθίου |  | Λίπανση και προστασία των κινητών μηχανισμών και των εξαρτημάτων, αδιάβροχο, μειώνει τις τριβές και τις φθορές των μετάλλων |  | Φιάλη 400 ml |  |  |  |  |  |  |
| Β31 | Σπρέι καθαρισμού ηλεκτρονικών οργάνων και πλακετών | Καθαρισμός οργάνων, πλακετών, πληκτρολογίων |  | Ειδικό μη διαβρωτικό αιώρημα απομάκρυνσης σκόνης και υπολειμμάτων από ηλεκτρονικά όργανα, πληκτρολόγια, ηλεκτρονικές πλακέτες |  | Φιάλη 400 ml ή 200 gr |  |  |  |  |  |  |
| Β32 | Υγρό καθαρισμού παρμπρίζ | Υγρό καθαρισμού με αντιπαγωτική προστασία |  | Διάλυμμα με βασικό συστατικό αλκοόλη, με ειδικά πρόσθετα για προστασία από το κρύο, έτοιμο προς χρήση |  | Δοχείο 1 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β33 | Σπρει καθαρισμού EGR | Υγρό καθαρισμού σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR), με την εμφάνιση μαύρου καπνού στην εξάτμιση, και προβλήματα μειωμένης απόδοσηκινητήρα. |  | ###### Ισχυρό χημικό σπρέι καθαρισμού EGR για πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες. Αποτελεσματικός καθαρισμός χωρίς να αφαιρεθεί η EGR ή κάποιο άλλο εξάρτημα. Καθαρίζει τα εξής συστήματα από κατάλοιπα κάπνας: 1. ανακυκλοφορία καυσαερίων (EGR), 2. τροφοδοσίας αέρα εισαγωγής, 3. υπερπλήρωσης (TURBO), 4. εξαγωγής. |  | Φιάλη των 500 ml |  |  |  |  |  |  |
| Β34 | Υγρό επιδιόρθωσης / σφράγισης διαρροών ψυγείων οχημάτων | Σφράγιση διαρροών στο σύστημα ψύξης |  | ###### Ασφαλές για όλους τους τύπους μετάλλων και αλουμινίου, δεν μπλοκάρει τους αγωγούς ή τα άλλα στοιχεία του κυκλώματος και των ψυγείων, επιδιορθώνει ρωγμές ως 0,9 mm |  | Δοχείο 400 ml |  |  |  |  |  |  |
| Β35 | Αντιψυκτικό κυκλώματος αέρα πέδησης | Προστασία του κυκλώματος αέρα στην πέδηση των φορτηγών από το ψύχος |  | ###### Αντιπαγωτικό διάλυμμα προστασίας του κυκλώματος πέδησης από τον πάγο που δημιουργέιται λόγω της υγρασίας που περιέχεται στο κύκλωμα. |  | Δοχείο 1 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β36 | Λάδι κινητήρα (πλήρως συνθετικό) 5W-30 | Λάδι κινητήρα |  | ###### WSS-M2C213-A1 FORD |  | Δοχείο 5 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β37 | Λιπαντικό μειωτήρων και κιβωτίων ταχυτήτων (βαλβολίνη) SAE 75W-80 - ΦΟΡΤΗΓΑ | Μειωτήρες, κιβώτια ταχυτήτων |  | API: GL-5, ZF TE –ML 02E |  | Δοχείο 20 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β38 | Λιπαντικό μειωτήρων και κιβωτίων ταχυτήτων (βαλβολίνη) SAE 85W-140 - ΦΟΡΤΗΓΑ | Μειωτήρες |  | API: GL-5 |  | Δοχείο 20 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β39 | Λάδι κινητήρα (πλήρως συνθετικό) 0W-20 | Λάδι κινητήρα |  | API SN/RC, ACEA C5 |  | Δοχείο 4 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β40 | Λάδι κινητήρα (πλήρως συνθετικό) 0W-20 | Λάδι πετρελαιοκινητήρα |  | ACEA C5, 9.555-DM1 |  | Δοχείο 4 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β41 | Λάδι κινητήρα (πλήρως συνθετικό) 0W-30 | Λάδι κινητήρα |  | ACEA C1 TOTAL QUARTZ INEO FIRST ή ισοδύναμο |  | Δοχείο 1 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β42 | Λάδι κινητήρα (πλήρως συνθετικό) 0W-30 | Λάδι κινητήρα |  | ACEA C2 FIAT 955535-DS1 DIESEL APPLICATION |  | Δοχείο 1 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β43 | Λάδι κινητήρα (πλήρως συνθετικό) 5w-30 | Λάδι κινητήρα |  | C2/C3 API SN MB-229 TL52195 STANDARD |  | Βαρέλι 208 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β44 | Λάδι κινητήρα (πλήρως συνθετικό) 5w-30 | Λάδι κινητήρα |  | ACEA E6,E7,E9, API CJ-4 |  | Βαρέλι 208 lit |  |  |  |  |  |  |
| Β45 | Λάδι κινητήρα (πλήρως συνθετικό) 5w-30 | Λάδι κινητήρα |  | VW 50400/50700 |  | Βαρέλι 208lit |  |  |  |  |  |  |
| Β46 | Αντιψυκτικό - αντιθερμικό διάλυμα (τύπου G12 | Διαλυμένο με απιονισμένο νερό, έτοιμο προς χρήση |  | ASTM D 3306, ASTM D1384, CUNA NC 956/16, SAE J1034 BS 6580-20, NF R 15601 type 1, DAIMLER DBL 700.30, MAN 324-SNF, VAG TL-774 D, MTU MTL 5048, VAG TL-774F (ΚΙΤΡΙΝΟ) |  | Βαρέλι 235lit |  |  |  |  |  |  |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ