| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ --------------- |  |  |  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 23 Απριλίου 2013 Αριθμ. πρωτ.:21.309 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ/νση Γραμματεία ## Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail | : : : : : : : : | Δ/κών & Οικ/κών Υπ/σιών Οικονομικής Επιτροπής Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη Γρηγοριάδης Ιωάννης 24613-50329 24610-23695 grigoriadis@kozanh.gr |  |  |  |  |

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

διακηρύττει ότι :

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, να καταθέσουν κλειστές προσφορές σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού καθώς και φύλαξη του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, για τριάντα έξι (36) μήνες» προϋπολογισμού 6.000,00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 23% με αριθμό μελέτης 14/2012.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 30 Απριλίου 2013 και ώρα 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1 Κοζάνη) και στη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής  (γραφείο 9) παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.- Ο.Τ.Α.

Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι νόμιμα ασχολούνται με την εμπορία και τοποθέτηση αναλόγων ειδών και την παροχή υπηρεσιών φύλαξης.

Η προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Λάζαρος Ν. Μαλούτας

Α κ ρ ι β έ ς  Α ν τ ί γ ρ α φ ο

Κοζάνη, 23 Απριλίου 2013

Γρηγοριάδης Ιωάννης

#### ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

#### ΔΗΜΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.  14/2012

«Προμήθεια, εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού καθώς και φύλαξη του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών», για τριάντα έξι (36) μήνες»

Προϋπολογισμός :  €  6.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

# ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια, εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού καθώς και η φύλαξη του κτιρίου του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών ο οποίος βρίσκεται στο Τ.Κ. Τετραλόφου του Δήμου Κοζάνης.

Σκοπός των υπηρεσιών αυτών είναι η προστασία των κτιριακών εγκαταστάσεων και του υπάρχοντος εξοπλισμού από κλοπές ή λοιπές μη νόμιμες ενέργειες εν γένει.

Η φύλαξη μπορεί να γίνει μόνο από επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως, σε μηνιαία βάση (με την αντίστοιχη συνδρομή), μέσω απομακρυσμένης παρακολούθησης από το κέντρο της επιχείρησης, ενώ κατά περίπτωση θα απαιτείται, μετά από ενημέρωση του πλησιέστερου αστυνομικού τμήματος και επί τόπου παρουσία.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια των κατόψεων, σε υφιστάμενη καλωδίωση ενώ τα υπό προμήθεια είδη αναλύονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ / ΤΕΜ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 8 ενσωματωμένες ζώνες, 8 προγραμματίσιμα Skeds, Συμβατότητα με RF, Έως 32 χρήστες με διαθέσιμη οπτική λειτουργία keyfob, 4 προγραμματίσιμα επίπεδα εξουσιοδότησης, 2 προορισμοί δρομολόγησης επικοινωνιών, Είσοδοι και έξοδοι επαλήθευσης συναγερμών. | 1 |
| 2 | ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΗΔΗ) | 1 |
| 3 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (12V/7AH) | 1 |
| 4 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ (220/18) | 1 |
| 5 | ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ :Προσαρμόσιμη ένταση ήχου, φωτεινότητα οθόνης και αντίθεση οθόνης. Εύκολη στην πρόσβαση καρτέλα οδηγιών Προγραμματιζόμενα πλήκτρα έκτακτης ανάγκης. | 1 |
| 6 | ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Εξωτερική σειρήνα 116dB. Περιλαμβάνει μπαταρία 12V 1.2 Ah. Διαθέτει timer σε λεπτά, δυνατότητα λειτουργίας με εντολή + ή – ξεχωριστή για flash και σειρήνα. | 1 |
| 7 | ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ | 1 |
| 8 | ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ: Ευρεία κάλυψη 11 x 11 m ευελιξία στο ύψος τοποθέτησης από 2,3 έως 2,7 m, Ατρωσία στα ρεύματα αέρα και στα έντομα, Οχτώ επίπεδα εντοπισμού. | 16 |
| 9 | ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) Μέχρι και 8 βρόχους εισόδου αισθητήρων, συνδέεται απ’ ευθείας στο δίαυλο δεδομένων του πίνακα ελέγχου. | 3 |
| 10 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ Πλήκτρο πανικού σε τεχνολογία κυκλώματος DC (GLT), Για σύνδεση σε πίνακα διάρρηξης, Επαφή αντισαμποτάζ, Επιτοίχιο ή χωνευτό καλώδιο, | 8 |
| 11 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 2Α WACKENHUT (ΣΑΝ ΕΞΤΡΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ) Τάση εισόδου: 230VAC / 110VDC. Τάση εξόδου 1η: 13,8VDC (10VDC – 14VDC ρυθμιζόμενη).Τάση εξόδου 2η: 16 VAC – 18VAC. Ρεύμα εξόδου: 3A DC – 5A DC (8A max). Φόρτιση μπαταρίας: έως 15Αh. Διαστάσεις κλειστού τύπου: 250x205x80mm. Διαστάσεις ανοικτού τύπου: 192x120x64mm.Πιστοποιήσεις: CE, ISO 9001:2000. | 2 |
| 12 | Ασύρματος εξομοιωτής τηλεφωνικής γραμμής Δικτύου GSM, για σύνδεση του πίνακα με το δίκτυο GSM και μετάδοση των σημάτων συναγερμού απευθείας στο Κέντρο Λήψης Σημάτων Ασφαλείας. | 1 |

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ / ΤΕΜ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Καταγραφικό, τέσσερις κάμερες, ένα τροφοδοτικό καμερών, ένας σκληρός δίσκος SATA μεγέθους 500GB. | 1 |
| 2 | Καλωδίωση (περίπου 25μέτρα) – τοποθέτηση των καμερών και του καταγραφικού |  |

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΘΟΣ / ΤΕΜ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 4 ΖΩΝΩΝ (ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 15 ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΑΝΑ ΖΩΝΗ) | 1 |
| 2 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (220 V/ 18 V) | 1 |
| 3 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ (12V/5AH) | 1 |
| 4 | ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: LPCB,CE ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: IP 32 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ (τουλάχιστον): 30 τμ σε κανονική περιοχή και 20 τμ σε περιοχή υψηλού κινδύνου ΤΑΣΗ ΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 24Vdc (9Vdc - 24Vdc) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: -10°C έως +50°C ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ: 95% | 18 |
| 5 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΥΡΚΑΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: EN54, CE - ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: IP 40 . | 5 |
| 6 | ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 24Vdc (μη πολωμένο) - ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 10mA ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 160mA - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : -10°C έως +50°C - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ : 20x180 ανά λεπτό - ΕΝΤΑΣΗ ΣΕΙΡΗΝΑΣ (SPL): 90dB - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 1 |
| 7 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΛΗΠΤΗΣ με ενσωματωμένο φλας, με προστασία ανάποδης πολικότητας. Τροφοδοσία 12V, κατανάλωση 120 mA (σειρήνα), 30m Amp (φλας). Ήχος 110db. Προδιαγραφών UL. | 8 |

Η φύλαξη θα γίνεται σε 24ωρη βάση από την έδρα του αναδόχου, με τη χρήση των καμερών ασφαλείας και θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης (εντός 20 λεπτών) μετάβασης και ενημέρωσης του πλησιέστερου Αστυνομικού Τμήματος, σε περίπτωση κλήσης μετά από ενεργοποίηση του συναγερμού.

Κάθε μήνα θα προσκομίζονται  στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου οι σχετικές  καταστάσεις  που θα πιστοποιούν τα χρονικά σημεία που θα γίνεται ο έλεγχος.

#### ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

#### ΔΗΜΟΣ  ΚΟΖΑΝΗΣ

Αρ. Μελ.  14/2012

«Προμήθεια, εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού καθώς και φύλαξη του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών», για τριάντα έξι (36) μήνες»

Προϋπολογισμός :  €  6.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| # ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ/Μ | Ποσότητα | Καθαρή αξία | ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού | Σετ | 1 | 3.438,05 | 3.438,05 |
| Υπηρεσίες Φύλαξης | Μήνες | 36 | 40,00 | 1.440,00 |
| ## ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  | 4.878,05 |
| ## ΦΠΑ 23 % |  |  |  | 1.121,95 |
| ## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 6.000,00 |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| # ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ/Μ | Ποσότητα | Καθαρή αξία | ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού | Σετ | 1 |  |  |
| Υπηρεσίες Φύλαξης | Μήνες | 36 |  |  |
| ## ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ## ΦΠΑ 23 % |  |  |  |  |
| ## ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Κοζάνη ……/ ……/2013

Ο προσφέρων

………………………………….

Υπογραφή  &  σφραγίδα