ΕΝΤΥΠΟ Α

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |
| 1 | Ρυθμιζόμενη συχνότητα καταγραφής | NAI |  |  |
| 2 | Ελάχιστη συχνότητα καταγραφής (λεπτά) | 1 |  |  |
| 3 | Δυνατότητα ρύθμισης των βασικών παραμέτρων λειτουργίας: ώρα, ημερομηνία, χρήση χειμερινής/ θερινής ώρας, γεωγραφική θέση και υψόμετρο απευθείας στη Μονάδα | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Υπολογιζόμενες παράμετροι: |  |  |  |
| 5 | Ατμοσφαιρική πίεση ανηγμένη στην επιφάνεια της θάλασσας | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ακρίβεια ανηγμένης πίεσης (hPa) | ≤±0.5 |  |  |
| 7 | Θερμοκρασία δρόσου | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ακρίβεια θερμοκρασίας δρόσου (°C) | ≤±1.0 |  |  |
| 9 | Ρυθμός βροχόπτωσης (mm/hr) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ενσωματωμένοι διαγνωστικοί έλεγχοι ποιότητας λήψης δεδομένων με απεικόνιση των αποτελεσμάτων | ΝΑΙ |  |  |

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Χωρητικότητα επιτόπου (στη Μονάδα) αποθήκευσης του συνόλου των μετρούμενων και υπολογιζόμενων παραμέτρων με συχνότητα καταγραφής 10λεπτά, (ημέρες) | ≥ 15 |  |  |
| 12 | Δυνατότητα επιλογής Μονάδας με δυνατότητα επικοινωνίας με τη Μονάδα Ανάγνωσης Αισθητήρων ασύρματα ή ενσύρματα | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Για ασύρματες Μονάδες, δυνατότητα επικοινωνίας με περισσότερες από μία Μονάδες Ανάγνωσης Αισθητήρων | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Δυνατότητα επιλογής Μονάδας μέσω θύρας RS232 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Λογισμικό ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας του σταθμού και απεικόνισης των δεδομένων σε ιστοσελίδα σε πραγματικό χρόνο (τελευταία καταγραφή) | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | +0...+50 |  |  |
| 17 | Δυνατότητα λειτουργίας με 220VAC, απευθείας ή με τροφοδοτικό, και μπαταρίες ξηρού στοιχείου | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό για χρήση της Μονάδας σε δίκτυο 220VAC (εφόσον απαιτείται) | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Μέγιστη αυτονομία Μονάδας για λειτουργία με μπαταρίες (ημέρες) | ≥ 180 |  |  |
|  | Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων |  |  |  |
| 20 | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -40...+60 |  |  |
| 21 | Σύνδεση αισθητήρων με προτυποποιημένα φις | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Δυνατότητα στερέωσης στο σώμα του σταθμού ή αυτόνομα σε ιστό ø1¼" | ΝΑΙ |  |  |

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Δυνατότητα επιλογής Μονάδας με δυνατότητα επικοινωνίας με τη Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων ασύρματα | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Για ασύρματες Μονάδες, δυνατότητα επικοινωνίας σε περισσότερες από μία συχνότητες με τη Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Για ασύρματες Μονάδες, μέγιστη δυνατή απόσταση επικοινωνίας τη Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων(μέτρα) | ≥ 200 (απευθείας επαφή) ≥ 50 (παρεμβολή τοίχων) |  |  |
| 26 | Για ασύρματες Μονάδες, δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρίες ξηρού στοιχείου και φωτοβολταϊκό στοιχείο | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Φωτοβολταϊκό στοιχείο, εφόσον απαιτείται για τη λειτουργία της Μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Μπαταρίες ξηρού στοιχείου, εφόσον απαιτούνται για τη λειτουργία της Μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Για ασύρματες Μονάδες, μέγιστη αυτονομία Μονάδας για λειτουργία αποκλειστικά με μπαταρίες(ημέρες) | ≥ 180 |  |  |
| 30 | Πρόβλεψη για επιπλέον αισθητήρες ολικής και υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αισθητήρας ατμοσφαιρικής πίεσης |  |  |  |
| 31 | Κάτω όριο μέτρησης (hPa) | ≤600 |  |  |
| 32 | Άνω όριο μέτρησης (hPa) | ≥1080 |  |  |
| 33 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης (hPa) | ≤0.1 |  |  |

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Ακρίβεια μέτρησης (hPa) | ≤±1 |  |  |
| 35 | Τοποθέτηση σε προστατευμένο χώρο | NAI |  |  |
|  | Αισθητήρας ταχύτητας ανέμου |  |  |  |
| 36 | Κάτω όριο μέτρησης (m/s) | 0 |  |  |
| 37 | Άνω όριο μέτρησης (m/s) | ≥75 |  |  |
| 38 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης (m/s) | ≤0.5 |  |  |
| 39 | Ακρίβεια μέτρησης (m/s) | ≤±max(0.5, 5%) |  |  |
| 40 | Βάση στερέωσης βραχίονα στήριξης, κατάλληλη για ιστό ø1¼" | NAI |  |  |
| 41 | Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων (μήκος, μέτρα) | ≥10 |  |  |
|  | Αισθητήρας διεύθυνσης ανέμου |  |  |  |
| 42 | Κάτω όριο μέτρησης (deg) | 0 |  |  |
| 43 | Άνω όριο μέτρησης (deg) | 360 |  |  |
| 44 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης (deg) | ≤1 |  |  |
| 45 | Ακρίβεια μέτρησης (deg) | ≤±5 |  |  |
| 46 | Βάση στερέωσης βραχίονα στήριξης, κατάλληλη για ιστό ø1¼" | NAI |  |  |
| 47 | Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων (μήκος, μέτρα) | ≥10 |  |  |
|  | Βροχόμετρο |  |  |  |
| 48 | Επιφάνεια συλλογής (cm2) | ≥180 |  |  |
| 49 | Λειτουργία Tipping Bucket με διπλό κουτάλι τραμπάλας | ΝΑΙ |  |  |
| 50 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης (mm) | 0.2 |  |  |
| 51 | Ακρίβεια μέτρησης για ρυθμό έως | ≤±max(0.2, |  |  |
| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παρατηρήσεις |
|  | 100mm/hr(mm) | 4%) |  |  |
| 52 | Δυνατότητα βαθμονόμησης και μικρορύθμισης της ευαισθησίας του αισθητήρα | NAI |  |  |
| 53 | Βάση στερέωσης κατάλληλη για ιστό ø1¼" | NAI |  |  |
| 54 | Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων | NAI |  |  |
| 55 | Ενσωματωμένη φυσαλίδα οριζοντίωσης | NAI |  |  |
| 56 | Αποσπώμενη χοάνη συλλογής | NAI |  |  |
| 57 | Απωθητικό πτηνών | NAI |  |  |
| 58 | Δυνατότητα θέρμανσης του αισθητήρα για λιώσιμο τυχόν χιονιού, με ανεξάρτητη διάταξη η οποία θα ενσωματώνεται πλήρως στον σταθμό | NAI |  |  |
|  | Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα |  |  |  |
| 59 | Κάτω όριο μέτρησης (°C) | ≤-35 |  |  |
| 60 | Άνω όριο μέτρησης (°C) | ≥55 |  |  |
| 61 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης (°C) | ≤0.1 |  |  |
| 62 | Ακρίβεια μέτρησης (°C) | ≤±0.3 |  |  |
| 63 | Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων (μήκος, μέτρα) | NAI |  |  |
|  | Αισθητήρας σχετικής υγρασίας αέρα |  |  |  |
| 64 | Κάτω όριο μέτρησης (%) | ≤1 |  |  |
| 65 | Άνω όριο μέτρησης (%) | 100 |  |  |
| 66 | Διακριτική ικανότητα μέτρησης (%) | ≤1 |  |  |
| 67 | Ακρίβεια μέτρησης (%) | ≤±2 |  |  |
| 68 | Ολίσθηση (%ανά έτος) | <0.25% |  |  |
| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παρατηρήσεις |
| 69 | Καλώδιο σύνδεσης με τη Μονάδα ανάγνωσης αισθητήρων (μήκος, μέτρα) | NAI |  |  |
|  | Ασπίδα ακτινοβολίας |  |  |  |
| 70 | Με εξαερισμό αδιάλειπτης λειτουργίας (24 ώρες την ημέρα). | NAI |  |  |
| 71 | Λειτουργία με μπαταρίες ξηρού στοιχείου και φωτοβολταϊκό στοιχείο | ΝΑΙ |  |  |
| 72 | Φωτοβολταϊκό στοιχείο | ΝΑΙ |  |  |
| 73 | Μπαταρίες ξηρού στοιχείου | ΝΑΙ |  |  |
| 74 | Μέγιστος χρόνος αδιάλειπτης λειτουργίας χωρίς αλλαγή μπαταριών(έτη) | ≥2 |  |  |
| 75 | Θέση για την τοποθέτηση αισθητήρα θερμοκρασίας ή/και υγρασίας στο εσωτερικό της ασπίδας | ΝΑΙ |  |  |
| 76 | Τοποθέτηση ειδικού εξαρτήματος για την μέτρηση του χιονουετού όταν αυτός προκύπτει (με την μετατροπή του σε μετρήσιμο υγρό υετό) από το βροχόμετρο, με αυτοματοποίηση ώστε να αποφευχθεί η συνεχή λειτουργία του όλο το χρόνο αλλά και η ανάγκη ανοίγματος ή κλεισίματος από ανθρώπινο παράγοντα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
| 77 | Συνολική εγγύηση σταθμού από τον κατασκευαστή | ≥ 1 έτος |  |  |
| 78 | Εγγύηση ιστού από τον προμηθευτή | ≥ 2έτη |  |  |

|  | Αισθητήρας ηλιακής ακτινοβολίας |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |
| 1 | Κατώτερο όριο θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | ≤-40 |  |  |
| 2 | Μέγιστο όριο θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | ≥ +65 |  |  |
| 3 | Αισθητήρας τύπου φωτοδίοδος πυριτίου | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μήκος καλωδίου | 60εκ |  |  |
| 5 | Συνδεσιμότητα | Modular RJ-11 |  |  |
| 6 | Ανθεκτικό υλικό στέγασης στην UVακτινοβολία | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ποσοστό ανάγνωσης ±3% (0° to ±70° προσπίπτουσα γωνία) ±10% (±70° to ±85° προσπίπτουσα γωνία) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ποσοστό απόκλισης στο σύνολο της κλίμακας μέτρησης | ±2% (0° to ±90°) |  |  |
| 9 | Μονάδα μέτρησης | 1W/m2 |  |  |
| 10 | Εύρος μέτρησης | 0 έως 1800 W/m2 |  |  |
| 11 | Ακρίβεια | ±5% |  |  |
| 12 | Δυνατότητα υπολογισμού εξατμισοδιαπνοής | Μέτρηση σε mm |  |  |

|  | Μονάδα ανάγνωσης αγρομετεωρολογικών αισθητήρων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |
| 1 | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -40...+60 |  |  |
| 2 | Σύνδεση αισθητήρων με προτυποποιημένα φις | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Δυνατότητα στερέωσης σε ιστό ø1¼" | ΝΑΙ |  |  |

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παρατηρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Δυνατότητα επιλογής Μονάδας με δυνατότητα επικοινωνίας με τη Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων ασύρματα | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Δυνατότητα επικοινωνίας σε περισσότερες από μία συχνότητες με τη Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Μέγιστη δυνατή απόσταση επικοινωνίας τη Μονάδα καταγραφής, επεξεργασίας, απεικόνισης και αποθήκευσης δεδομένων(μέτρα) | ≥ 200 (απευθείας επαφή) ≥ 50 (παρεμβολή τοίχων) |  |  |
| 7 | Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρίες ξηρού στοιχείου και φωτοβολταϊκό στοιχείο | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Φωτοβολταϊκό στοιχείο για τη λειτουργία της Μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Μπαταρίες ξηρού στοιχείου για τη λειτουργία της Μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Μέγιστη αυτονομία Μονάδας για λειτουργία αποκλειστικά με μπαταρίες(ημέρες) | ≥ 180 |  |  |
| 11 | Δυνατότητα υποδοχής 10 αισθητήρων θερμοκρασίας εδάφους, θερμοκρασίας αέρα, υγρασίας εδάφους και διύγρανσης φυλλώματος | ΝΑΙ |  |  |

|  | Αισθητήρας θερμοκρασίας |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 4 |  |  |
| 1 | Να βρίσκεται εντός μεταλλικού περιβλήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Σύνδεση αισθητήρων με μονόκλωνο καλώδιο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας (°C) | -40...+60 |  |  |
| 4 | Μήκος Καλωδίου | >4 μέτρα |  |  |
| 5 | Δυνατότητα επέκτασης μήκους καλωδίου | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Δυνατότητα μέτρησης σε αέρα και χώμα | ΝΑΙ |  |  |

|  | Αισθητήρας υγρασίας εδάφους |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 4 |  |  |
| 1 | Ανάλυση | 1cb |  |  |
| 2 | Εύρος | 0…200cb |  |  |
| 3 | Ρυθμός εμφάνισης τιμών | Έως 90sec |  |  |
| 4 | Μήκος Καλωδίου | >4 μέτρα |  |  |
| 5 | Δυνατότητα επέκτασης μήκους καλωδίου | ΝΑΙ |  |  |

|  | Αισθητήρας Διύγρανσης φυλλώματος |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |
| 1 | Εύρος μέτρησης | 0….15 |  |  |
| 2 | Ανάλυση | Ανά 1 |  |  |
| 3 | Ακρίβεια μέτρησης | ±0.5 |  |  |
| 4 | Ρυθμός εμφάνισης τιμών | Έως 54sec |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ιστός |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |
| 1 | Γαλβανιζέ βαρέως τύπου | Πάχος 1/1/4’’ |  |  |
| 2 | Δύο τμημάτων συνολικού ύψους 2,5 μέτρων | Σύνολο 5μ |  |  |
| 3 | Βάση μεταλλική με δυνατότητα ανάκλισης του ιστού με χρήση πύρου | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Δυνατότητα στερέωσης σε τρία σημεία για εγκατάσταση σε χώμα | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μπράτσο τοποθέτησης σταθμού με κούρμπα με απόσταση 50εκ από τον ιστό | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Συρματόσκοινο στερέωσης του ιστού | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Δυνατότητα ρύθμισης κενών του συρματόσκοινου με χρήση τεντωτήρων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
| 8 | Εγγύηση από τον κατασκευαστή | ≥ 1 έτος |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Serial Server |  |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |
| 1 | Έξοδος | RJ45 Ethernet |  |  |
| 2 | Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα BOOTP, Auto IP, ARP, TFTP, UDP, Telnet, ICMP, DHCP, HTTP, TCP IP | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Συνδεσμολογία CANNON 9, Male plug | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Χρησιμοποιημένα Κανάλια TXD, RXD, RTS, DTR, CTS, GND (σε επίπεδα Voltage σύμφωνα με RS232) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Προστασία τουλάχιστον IP30 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | θερμοκρασία λειτουργίας -25…85̊C | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ηλεκτρική παροχή 5 to 30 V (σε standard λειτουργία) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Δυνατότητα επανεκκίνησης του εξοπλισμού κάθε 24 ώρες τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση |  |  |  |
| 9 | Εγγύηση από τον κατασκευαστή | ≥ 1 έτος |  |  |

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

| Α/Α | Προδιαγραφή | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αποδεδειγμένη εμπειρία εγκατάστασης ανάλογου αγρομετεωρολογικού εξοπλισμού επί ποινή αποκλεισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Δυνατότητα άμεσης επέμβασης του εξειδικευμένου προσωπικού εντός 1 – 2 ημερών για το πρώτο έτος λειτουργίας του εξοπλισμού σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος και επίλυσης αυτού επί ποινή αποκλεισμού. | ΝΑΙ |  |  |