	[image: image1.wmf]Ελληνική


	
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΚΟΖΑΝΗΣ»

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	
	ΠΡΟΥΠ. : 195.052,00 € με Φ.Π.Α 24%


	ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
	
	

	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	
	

	ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
	
	

	ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 166/2022
ΣΑΕ 

Κ.Α. 
	
	CPV : 37535200-9


ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
	Α.Τ.
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1
2
3
4

5

6

7

8
	ΓΕΝΙΚΑ

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ΕΝ1176 , αριθμός σειράς παραγωγής και παραγωγός για κάθε όργανο
Εγγύηση καλής λειτουργίας για κάθε όργανο εκτός του μουσικού οργάνου
25 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος για τα ανοξείδωτα τμήματα,

 10 ετών έναντι αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού  ελαττώματος σε όλα τα γαλβανισμένα  άλλα και  μη επικαλυμμένα  μεταλλικά μέρη, στερεά πλαστικά και HPL πάνελ και επεξεργασμένη ξυλεία.

 5 χρόνια έναντι αστοχίας υλικού κατασκευαστικού ελαττώματος στα ελατήρια, τα  επικαλυμμένα μεταλλικά μέρη, τα μορφοποιημένα πλαστικά μέρη και κατασκευές διχτύων, 

2 χρόνια σχέση με  λειτουργικά σφάλματα που οφείλονται σε υλικό ή σε κατασκευαστικά ελαττώματα σε κινητά πλαστικά και μεταλλικά μέρη

Λεπτομερής περιγραφή στα ελληνικά, προσπέκτους (όψεις, κατόψεις, φωτορεαλιστικό σχέδιο του εξοπλισμού του κατασκευαστή)  που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους, με ευδιάκριτα αναγραφόμενες τις ακριβείς διαστάσεις των οργάνων, τον χώρο ασφαλείας). 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά, ο κωδικός του προσφερόμενου είδους, η επωνυμία του κατασκευαστή και η χώρα προέλευσης

Βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας Εξοπλισμού παιδικής χαράς,  ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του αντιπροσώπου ή διανομέα της για την αποδοχή εκτέλεσης της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση. Στην περίπτωση που οι βεβαιώσεις είναι σε γλώσσα πλην της ελληνικής τότε θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα  για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για πέντε (5) έτη καθώς και γραπτή εγγύηση για δύο (2) τουλάχιστον έτη, του  κάθε ενός υπό προμήθεια είδους
Δείγματα υλικών (σύμφωνα με τα ζητούμενα στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών)
Το HPL συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του προμηθευτή καλής λειτουργίας διάρκειας
 10 ετών για το χρώμα και την επιφάνεια του υλικού και
20 ετών για μηχανική αντοχή

	ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
	
	

	9

	ΣΥΝΘΕΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Ο θεματικός εξοπλισμός θα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας  5 ετών και άνω και θα μπορεί να απασχολήσει ταυτόχρονα 25 παιδιά.

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 698x633x686h εκ

Χώρος ασφαλείας: 1060x900 εκ 

Κρίσιμο ύψος πτώσης: 256 εκ

Η κατασκευή θα αποτελείται από:

· Αναρριχήσεις με σχοινιά, δίχτυα, ιμάντες

· Πέντε (5) μπαλκόνια

· Τσουλήθρα κλειστού τύπου ‘tube’ σπιράλ

· Τσουλήθρα ανοιχτού τύπου

· Κατάβαση ‘πυροσβέστη’

· Τοίχος αναρρίχησης

· Θεματικές κατασκευές ‘φυλλώματα δέντρων’

· Θεματική κατασκευή ‘δορυφορικά πιάτα’
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης.

	ΝΑΙ
	
	

	10
	ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ROLL RUNNER 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πλάτος : 81 εκ. 

Μήκος : 228 εκ. 

Ύψος : 225 εκ.

Ηλικιακή ομάδα:  8+ ετών 

Χώρος Ασφαλείας: 5,30 x 3,80m

Ύψος Πτώσης εξοπλισμού: 70εκ

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 1 άτομο
Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης.


	ΝΑΙ
	
	

	11
	ΔΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πλάτος : 150 εκ.  

Μήκος : 150 εκ. 

Ύψος : 60εκ. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διάμετρος : 760 εκ. 

Ύψος πτώσης: έως 100 εκ

Ηλικιακή ομάδα:3+ ετών 

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 6 παιδιών

Ο μύλος θα αποτελείται από:

1 βάση πάκτωσης

1 μηχανισμό περιστροφής

1 πλατφόρμα

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης.


	ΝΑΙ
	
	

	12

	ΜΟΝΑΔΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ κατάλληλη και για ΑΜΕΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πλάτος : 114 εκ.  

Μήκος : 404 εκ. 

Ύψος : 120 εκ. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πλάτος : 410 εκ. 

Μήκος : 760 εκ. 

Ύψος πτώσης: 60 εκ

Ηλικιακή ομάδα:  3+  ετών 

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 6 παιδιών

Δραστηριότητες:  Ταλάντωση

Η κατασκευή θα αποτελείται από:

· 1 σκελετό ταλάντωσης

· 2 δοκούς στήριξης

· 2 ελατήρια

· 2 πατώματα

· Προστατευτικά και διακοσμητικά πάνελ

Ο εξοπλισμός θα είναι κατάλληλος για ταλάντωση και υποδοχή αναπηρικών αμαξιδίων.

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης.


	ΝΑΙ
	
	

	13

	ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΩΡΗΣΗΣ κατάλληλη και για ΑΜΕΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Πλάτος : 180 εκ.  

Μήκος : 324 εκ. 

Ύψος : 224 εκ. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πλάτος : 225 εκ. 

Μήκος : 767 εκ. 

Ύψος πτώσης: 142εκ

Ηλικιακή ομάδα:2+  ετών 

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 5παιδιών 

Η κατασκευή θα αποτελείται από:

· 1 οριζόντια  δοκό

· 4 κάθετες  δοκούς

· 2 χρωματιστά  πάνελ

· 1 καθίσμα κούνιας τύπου ‘φωλιά’ με αλυσίδες

· 2 διπλούς μηχανισμούς ανάρτησης καθίσματος

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης

	ΝΑΙ


	
	

	14

	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πλάτος : 340 εκ.  

Μήκος : 410 εκ. 

Ύψος : 360 εκ. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 (ΧΩΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)

Πλάτος : 750 εκ. 

Μήκος : 710 εκ. 

Ύψος πτώσης: 270 εκ.

Ηλικιακή ομάδα:3+ ετών 

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης:
10 παιδιών

Το όργανο θα αποτελείται από:

· 1 πατάρι

· 1 τσουλήθρα

· 1 σκάλα ανάβασης 

· 1 τοίχο αναρρίχησης

· 1δραστηριότητα αναρρίχησης δίχτυ

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης

	ΝΑΙ
	
	

	15
	ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ
Το υπαίθριο μουσικό όργανο μεταλλόφωνο θα είναι ένα διακριτικό όργανο με εργονομική κυμματοειδή  σχεδίαση, προσβάσιμο και από τις δύο πλευρές, που θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν έως  και τέσσερις παίκτες ταυτόχρονα. Θα είναι συντονισμένο στην πεντατονική κλίμακα, η αριστερή και η δεξιά πλευρά θα αντικατοπτρίζονται και η κλίμακα θα είναι C-major που εκτείνεται σε 2 οκτάβες από C4 έως C6.

Το υπαίθριο μουσικό όργανο θα αποτελείται από  22 σωληνοειδή κουδούνια νότες αλουμινίου και 22 νότες GRP. Κάθε ένα από αυτά τα υλικά θα δίνει έναν ξεχωριστό ήχο κατά την αναπαραγωγή: το αλουμίνιο θα παράγει έναν φωτεινό, καθαρό τόνο όταν χτυπά, ενώ το GRP είναι γρήγορο και διάτρητο.

Οι νότες του δεν έχουν σύρματα ή χορδές και θα είναι ασφαλώς προσαρτημένες σε έναν υψηλής πυκνότητας πίνακα από πολυαιθυλένιο κάτω από τον οποίο θα βρίσκονται μαύροι αντηχείς από ανοδιωμένο αλουμίνιο που θα προσφέρουν μέγιστη δόνηση με απίστευτο συντονισμό και αντοχή. Κάθε αντηχείο θα καλύπτεται ξεχωριστά με ένα αδιάβρροχο κάλυμμα από πολυουρεθάνη. Τέλος, τα εξαρτήματα ασφαλείας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα αποτρέπουν τον βανδαλισμό, την κλοπή ή την αφαίρεση του οργάνου.

Ο καμπυλωτός σχεδιασμός του οργάνου θα διευκολύνει τα άτομα με περιορισμένο εύρος κίνησης, ή παίκτες σε αναπηρικά αμαξίδια, να φτάσουν σε όλες τις νότες. Το μουσικό υπάιθριο όργανο θα έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε δύο άτομα να αλληλεπιδρούν και να δημιουργούν μουσική μαζί χωρίς να χρειάζεται να βλέπουν άμεσα ο ένας τον άλλον, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν εξ ολοκλήρου στην ακουστική διαδικασία, άνετα και στον δικό τους χώρο.

Το υπαίθριο μουσικό όργανο θα είναι κατάλληλο για μαθήματα μουσικής, υπαίθριες σχολικές παραστάσεις, συνεδρίες μουσικοθεραπείας καθώς και για υπαίθριο εξοπλισμό παιχνιδιού.

Η όλη κατασκευή θα στηρίζεται σε δύο μεταλλικούς ορθοστάτες γαλβανισμένους εν θερμω.

Ενδεικτικές διαστάσεις εξοπλισμού: 1100mmx850mmx850h mm 

Εγκατάσταση: Η  εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνεται με εγκιβωτισμό  εντός εδάφους. 

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης

	ΝΑΙ
	
	

	16
	ΣΥΝΘΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πλάτος : 240 εκ.  

Μήκος : 350 εκ. 

Ύψος : 240 εκ. 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πλάτος : 659 εκ. 

Μήκος : 770 εκ. 

Ύψος πτώσης: 240 εκ

Ηλικιακή ομάδα:5+ ετών 

Δυνατότητα ταυτόχρονης απασχόλησης 20 παιδιών

Δραστηριότητες: 

· 4 κλίμακες αναρρίχησης

· 1 δίχτυ αναρρίχησης

· 1 τοίχο αναρρίχησης

· 1 δίχτυ οροφής

· 1 διχτυωτό τούνελ

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το τιμολόγιο μελέτης

	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΒΟΤΣΑΛΟ 4-8mm
Ως επιφάνεια από φυσικό/χαλαρό υλικό θα χρησιμοποιηθεί βότσαλο κοκκομετρίας από 4mm έως 8mm, με συντελεστή ομοιομορφίας <3. Το προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ1176-1: 2017 και φέρει αντίστοιχη πιστοποίηση. Επιπλέον, είναι στρογγυλεμένο και πλυμένο έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η παρουσία σωματιδίων λάσπης και αργίλου. Θα συνοδεύεται από δοκιμή κοσκινίσματος σύμφωνα με τη μέθοδο ΕΝ 933-1 (Δοκιμές προσδιορισμού των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αδρανών – Προσδιορισμός της κοκκομετρίας – Κοκκομετρική ανάλυση με κοσκίνιση) ή άλλη ισοδύναμη μέθοδο.

Το υλικό επιτρέπει τη φυσική απορροή των υδάτων καθώς δε σφραγίζεται το έδαφος από μη υδατοπερατά υλικά. Δεν χάνει την ικανότητα απορρόφησης κρούσης και απαιτεί ελάχιστη συντήρηση.

Το υλικό τοποθετηθείται σε σκάμματα με βάθος ανάλογα με τις απαιτήσεις του ύψους πτώσης των εξοπλισμών παιδικής χαράς. Απαραίτητη είναι η υψομετρική διαφορά τουλάχιστον +5cm του σκάμματος που επιτρέπει την αποτροπή της διασποράς του φυσικού/χαλαρού υλικού στον περιβάλλοντα χώρο. Στην κατώτατη στρώση του σκάμματος τοποθετηθείται γεωύφασμα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού επί τόπου του έργου, η διαμόρφωση των περιοχών εγκιβωτισμού, η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής, οι φορτοεκφορτώσεις με το χαμένο χρόνο, η σταλία των αυτοκινήτων, η τοποθέτηση γεωϋφάσματος και η διάστρωση του υλικού στα αντίστοιχα σκάμματα.


	ΝΑΙ
	
	

	
	ΕΠΙΤΟΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 44 Α.Π.30681/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών, που αποτελούν μαζί με την Υ.Α. 27934/2014 (Β’ 2029) τροποποιητικές και συμπληρωματικές της Υ.Α. 28492/2009 (Β’931): «όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ.28492/2009 απόφασης και τονίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον έλεγχο του εξοπλισμού, της ορθής εγκατάστασής του, του χώρου πτώσης, των αποστάσεων ασφαλείας, της επιφάνειας πρόσκρουσης καθώς επίσης και των πιστοποιητικών συμμόρφωσης του εξοπλισμού με τα ισχύοντα πρότυπα».

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας των εργασιών εγκατάστασης και συναρμολόγησης των εξοπλισμών παιδικής χαράς, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος επί τόπου σύμφωνα με τα ανωτέρω, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο φάκελο του προμηθευτή/κατασκευαστή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5, παρ.3 του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014), ο οποίος θα περιέχει όλα τα προβλεπόμενα της παραγράφου 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176 ή ισοδύναμου, τόσο για τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς όσο και για τις επιφάνειες πτώσης. Μετά το πέρας του ελέγχου θα εκδοθεί η σχετική βεβαίωση ελέγχου ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται κάθε κόστος που απαιτείται για την έκδοση της βεβαίωσης ελέγχου ή του πιστοποιητικού συμμόρφωσης.


	ΝΑΙ
	
	


	Κοζάνη ………………..
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Τανίδου Ελευθερία

Πολιτικός Μηχανικος Π.Ε.


	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Καρπουζας Χρήστος

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πεχλιβανίδης Μιχαήλ

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.


PAGE  
2

